Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Отчёт

по лабораторной работе №3

Дисциплина: Техническое зрение

Тема: Применение преобразования Фурье для фильтрации изображений

Студент гр. 3331506/70401					     Водорезов Г.И.

Преподаватель							     Варлашин В.В.

«      »________2020 г.

Санкт-Петербург

2020

Задание

Рассмотреть применение преобразования Фурье для фильтрации изображений в частотной области.

Задачи

1) Реализовать прямое дискретное преобразование Фурье (ДПФ), с возможностью вывода спектра, и обратное ДПФ.;

2) Реализовать фильтр низких и высоких частот в соответствии с вариантом задания;

3) Провести по отдельности свертку какого-либо изображения с ядром фильтров: Собеля, усредняющего, Лапласа;

4) Провести корреляцию изображений автомобильных номеров по очереди с 3-мя символами.

Ход работы

1. Реализация дискретного преобразования Фурье

Прямое дискретное преобразование Фурье реализовано функцией forwardDFTCustom(Mat &src, Mat &output), согласно формуле 1.

Fu,v=x=0M-1y=0N-1f(x,y)e-i2π(uxM+vyN),                         (1)

где f(x,y) – цифровое изображение размерами M×N.

Данная функция принимает на вход одноканальное изображение в формате CV_32FC1, а результат записывает в двухканальное изображение в формате CV_32FC2. В нулевом канале находится вещественная часть результата, в первом – мнимая.

Обратное дискретное преобразование Фурье реализовано функцией invertDFTCustom(Mat &src, Mat &output), согласно формуле 2.

fx,y=1MNu=0M-1v=0N-1F(u,v)ei2π(uxM+vyN)                             (2)

Данная функция, наоборот, принимает на вход двухканальное изображение в формате CV_32FC2, а результат записывает в одноканальное изображение в формате CV_32FC1.

Для оценки результата работы функции было проведено сравнение времени последовательной работы обеих функций с временем работы аналогичных функций из библиотеки OpenCV.

Также было проведено сравнение результата с исходным полутоновым изображением и найдена среднеквадратичная погрешность. Для оценки использовалось изображение размером 200x200 пикселей. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты сравнения

| Время выполнения, с |  | Среднеквадратичная погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функции из библиотеки | Реализованные функции | Функции из библиотеки | Реализованные функции |
| 0,180 | 172,26 | 0 | 0 |

Получение спектра изображения было реализовано функцией showSpectrum(). Данная функция работает следующим образом:

1) Разделение Фурье-образа на вещественную и мнимую части;

2) Вычисление амплитуды, согласно формуле 3;

F(u,v)=Re2+Im2                                             (3)

3) Перестановка квадрантов 1-3 и 2-4;

4) Переход к логарифмическому масштабу.

Расчёт ошибки вычисления встроенной и самописной функции происходит с помощью библиотечной функции absdiff().

Пример работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изображение и его спектр

2. Реализация фильтра низких и высоких частот

В соответствии с вариантом задания был реализован фильтр Гаусса. Передаточные функции фильтров низких частот (ФНЧ) и фильтра высоких частот (ФВЧ) показаны на формулах 4 и 5 соответственно.

Hu,v=e-D2(u,v)2D02,                                                   (4)

Hu,v=1-e-D2(u,v)2D02,                                                (5)

где D0 – частота среза; D(u,v) – расстояние от центра частотного прямоугольника.

Создание фильтр Гаусса реализовано функцией int createGaussian(float sigmaX, float sigmaY, bool invert = false). В зависимости от параметра invert фильтр получается инвертированным для ФВЧ или нет.

Для свертки исходного изображения с фильтром была реализована функция processDFTGaussian(), которая работает следующим образом:

1) Вычисление Фурье-образа входного изображения;

2) Построение изображения фильтра в соответствии с передаточной функцией фильтра;

3) Перестановка квадрантов изображения фильтра;

4) Поэлементное перемножение изображения фильтра и Фурье-образа входного изображения;

5) Обратное ДПФ результата перемножения.

На рисунках 2 и 3 представлены: исходное изображение, спектр соответствующего фильтра до перестановки квадрантов и результат фильтрации.

Рисунок 2 – Обработка ФНЧ

Рисунок 3 – Обработка ФВЧ

3. Свертка изображения с ядром различных фильтров

Для свертки изображения с ядром различных фильтров была реализована функция processDFTFilter(int filterNumber). Если параметр filterNumber равен 1, то производится свертка с вертикальным ядром фильтра Собеля, если равен 2, то с горизонтальным ядром фильтра Собеля, 3 – BoxFilter, 4 – с ядром фильтра Лапласа.

На рисунке 4 представлены: исходное изображение, спектр фильтра Собеля по вертикали, спектр изображения после свертки, результат свертки.

Рисунок 4 – Свертка с ядром фильтра Собеля по вертикали

На рисунке 5 представлены: исходное изображение, спектр фильтра Собеля по горизонтали, спектр изображения после свертки, результат свертки.

Рисунок 5 – Свертка с ядром фильтра Собеля по горизонтали

На рисунке 6 представлены: исходное изображение, спектр усредняющего фильтра, спектр изображения после свертки, результат свертки.

Рисунок 6 – Свертка с ядром усредняющего фильтра

На рисунке 7 представлены: исходное изображение, спектр фильтра Лапласа, спектр изображения после свертки, результат свертки.

Рисунок 7 – Свертка с ядром фильтра Лапласа

4. Поиск символов на автомобильном номере

Поиск символа на автомобильном номере реализован функцией processDFTCorrelation(). Данная функция работает следующим образом:

1) Перенос изображения символа в левый верхний угол пустого изображения с оптимальными размерами, равными размеру номера;

2) Нахождение Фурье-образов изображения с автомобильным номером;

3) Нахождение Фурье-образов изображения с символом;

4) Корреляция данных Фурье-образов с помощью встроенной функции musSpectrums();

5) Обратное преобразование результата корреляции;

6) Нормализация и нахождение порогового значения для пороговой фильтрации (0.98);

7) Пороговая фильтрация.

Результат работы функции представлен на рисунках 8 - 10.

Рисунок 8 – Поиск символа «3» на автомобильных номерах

Рисунок 9 – Поиск символа «м» на автомобильных номерах

Рисунок 10 – Поиск символа «78» на автомобильных номерах

Вывод

В ходе работы было изучены способы применения дискретного преобразования Фурье для фильтрации изображений в частотной области. Реализованы прямое и обратное преобразования Фурье, проведено сравнение с встроенной функцией. Различия в результатах обусловлены погрешностью вычислений. Также реализованы фильтры Гаусса низких и верхних частот. Проведена свертка изображения с ядром фильтров Собеля, Лапласа, усредняющего. Реализован метод поиска символа на изображении автомобильного номера.